# Лабораторная работа №3

Планирование локальной сети организации

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

## 1 Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

## 2 Выполнение работы

Используя графический редактор (Dia), повторим схемы L1 (рис. #fig:001), L2 (рис. #fig:002), L3 (рис. #fig:003), а также сопутствующие им таблицы VLAN (рис. #fig:004), IP-адресов (рис. #fig:005) и портов подключения оборудования планируемой сети (рис. #fig:006):

Схема L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia

Схема L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia

Схема L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе Dia

Таблица VLAN

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Для управления устройствами |
| 3 | servers | Для серверной фермы |
| 4-100 | - | Зарезервировано |
| 101 | dk | Дисплейные классы (ДК) |
| 102 | departments | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Для других пользователей |

Рис. #fig:004. Таблица VLAN в Excel.

Таблица IP-адресов

| IP-адреса | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.0.0/16 | Вся сеть | - |
| 10.128.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 10.128.0.1 | Шлюз | - |
| 10.128.0.2 | Web | - |
| 10.128.0.3 | File | - |
| 10.128.0.4 | Mail | - |
| 10.128.0.5 | Dns | - |
| 10.128.0.6-10.128.0.254 | Зарезервировано | - |
| 10.128.1.0/24 | Управление | 2 |
| 10.128.1.1 | Шлюз | - |
| 10.128.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | - |
| 10.128.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | - |
| 10.128.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | - |
| 10.128.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | - |
| 10.128.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | - |
| 10.128.1.7-10.128.1.254 | Зарезервировано | - |
| 10.128.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | - |
| 10.128.2.1 | Шлюз | - |
| 10.128.2.2-10.128.2.254 | Зарезервировано | - |
| 10.128.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 10.128.3.1 | Шлюз | - |
| 10.128.3.2-10.128.3.254 | Пул для пользователей | - |
| 10.128.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 10.128.4.1 | Шлюз | - |
| 10.128.4.2-10.128.4.254 | Пул для пользователей | - |
| 10.128.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 10.128.5.1 | Шлюз | - |
| 10.128.5.2-10.128.5.254 | Пул для пользователей | - |
| 10.128.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 10.128.6.1 | Шлюз | - |
| 10.128.6.2-10.128.6.254 | Пул для пользователей | - |

Рис. #fig:005. Таблица IP в Excel.

Таблица портов в Excel

Теперь сделаем аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 (рис. #fig:007 – #fig:011) и 192.168.0.0/16 (рис. #fig:012 – #fig:016) с соответствующими схемами сети (L1, L2, L3) и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования:

Схема L1 для сети 172.16.0.0/12

Схема L2 для сети 172.16.0.0/12

Схема L3 для сети 172.16.0.0/12

Таблица VLAN для сети 172.16.0.0/12

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Для управления устройствами |
| 3 | servers | Для серверной фермы |
| 4-100 | - | Зарезервировано |
| 101 | dk | Дисплейные классы (ДК) |
| 102 | departments | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Для других пользователей |

Рис. #fig:010. Таблица VLAN в Excel для сети 172.16.0.0/12.

Таблица IP-адресов для сети 172.16.0.0/12

| IP-адреса | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 172.16.0.0/16 | Вся сеть | - |
| 172.16.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 172.16.0.1 | Шлюз | - |
| 172.16.0.2 | Web | - |
| 172.16.0.3 | File | - |
| 172.16.0.4 | Mail | - |
| 172.16.0.5 | Dns | - |
| 172.16.0.6-172.16.0.254 | Зарезервировано | - |
| 172.16.1.0/24 | Управление | 2 |
| 172.16.1.1 | Шлюз | - |
| 172.16.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | - |
| 172.16.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | - |
| 172.16.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | - |
| 172.16.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | - |
| 172.16.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | - |
| 172.16.1.7-172.16.1.254 | Зарезервировано | - |
| 172.16.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | - |
| 172.16.2.1 | Шлюз | - |
| 172.16.2.2-172.16.2.254 | Зарезервировано | - |
| 172.16.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 172.16.3.1 | Шлюз | - |
| 172.16.3.2-172.16.3.254 | Пул для пользователей | - |
| 172.16.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 172.16.4.1 | Шлюз | - |
| 172.16.4.2-172.16.4.254 | Пул для пользователей | - |
| 172.16.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 172.16.5.1 | Шлюз | - |
| 172.16.5.2-172.16.5.254 | Пул для пользователей | - |
| 172.16.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 172.16.6.1 | Шлюз | - |
| 172.16.6.2-172.16.6.254 | Пул для пользователей | - |

Рис. #fig:011. Таблица IP в Excel для сети 172.16.0.0/12.

Схема L1 для сети 192.168.0.0/16

Схема L2 для сети 192.168.0.0/16

Схема L3 для сети 192.168.0.0/16

Таблица VLAN для сети 192.168.0.0/16

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Для управления устройствами |
| 3 | servers | Для серверной фермы |
| 4-100 | - | Зарезервировано |
| 101 | dk | Дисплейные классы (ДК) |
| 102 | departments | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Для других пользователей |

Рис. #fig:015. Таблица VLAN в Excel для сети 192.168.0.0/16.

Таблица IP-адресов для сети 192.168.0.0/16

| IP-адреса | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.0/16 | Вся сеть | - |
| 192.168.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 192.168.0.1 | Шлюз | - |
| 192.168.0.2 | Web | - |
| 192.168.0.3 | File | - |
| 192.168.0.4 | Mail | - |
| 192.168.0.5 | Dns | - |
| 192.168.0.6-192.168.0.254 | Зарезервировано | - |
| 192.168.1.0/24 | Управление | 2 |
| 192.168.1.1 | Шлюз | - |
| 192.168.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | - |
| 192.168.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | - |
| 192.168.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | - |
| 192.168.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | - |
| 192.168.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | - |
| 192.168.1.7-192.168.1.254 | Зарезервировано | - |
| 192.168.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | - |
| 192.168.2.1 | Шлюз | - |
| 192.168.2.2-192.168.2.254 | Зарезервировано | - |
| 192.168.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 192.168.3.1 | Шлюз | - |
| 192.168.3.2-192.168.3.254 | Пул для пользователей | - |
| 192.168.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 192.168.4.1 | Шлюз | - |
| 192.168.4.2-192.168.4.254 | Пул для пользователей | - |
| 192.168.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 192.168.5.1 | Шлюз | - |
| 192.168.5.2-192.168.5.254 | Пул для пользователей | - |
| 192.168.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 192.168.6.1 | Шлюз | - |
| 192.168.6.2-192.168.6.254 | Пул для пользователей | - |

Рис. #fig:016. Таблица IP в Excel для сети 192.168.0.0/16.

Таблица портов для сети 192.168.0.0/16

| Устройство | Порт | Примечание | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-donskaya-gw-1 | f0/1 | UpLink | - | - |
| msk-donskaya-gw-1 | f0/0 | - | - | - |
| msk-donskaya-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-gw-1 | - | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/1 | msk-donskaya-sw-2 | - | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/2 | msk-donskaya-sw-4 | - | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-2 | f0/1 | msk-pavlovskaya-sw-1 | - | 2, 101, 104 |
| msk-donskaya-sw-2 | g0/1 | msk-donskaya-sw-1 | - | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-2 | g0/2 | msk-donskaya-sw-3 | - | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/1 | Web-server | 3 | - |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/2 | File-server | 3 | - |
| msk-donskaya-sw-3 | g0/1 | msk-donskaya-sw-2 | - | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/1 | Mail-server | 3 | - |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/2 | Dns-server | 3 | - |
| msk-donskaya-sw-4 | g0/1 | msk-donskaya-sw-1 | - | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/1-f0/5 | dk | 101 | - |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/6-f0/10 | departments | 102 | - |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/11-f0/15 | adm | 103 | - |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/16-f0/24 | other | 104 | - |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-sw-1 | - | 2, 101, 104 |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/1-f0/15 | dk | 101 | - |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/20 | other | 104 | - |

Рис. #fig:017. Таблица портов в Excel для сети 192.168.0.0/16.

## 3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы познакомились с принципами планирования локальной сети организации.

## 4 Ответы на контрольные вопросы

### 4.1 1. Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем модели OSI?

Модель взаимодействия открытых систем (Open Systems Interconnection, OSI) — это стандартная модель, предложенная Международной организацией по стандартизации (ISO), которая описывает, как компьютерные системы должны взаимодействовать друг с другом. Она разделяет процесс коммуникации на семь уровней, каждый из которых отвечает за определенные функции:

| Уровень | Название | Функции |
| --- | --- | --- |
| 7 | Прикладной (Application) | Предоставляет интерфейс для прикладных программ |
| 6 | Представительный (Presentation) | Обеспечивает структурирование и кодирование данных перед их передачей |
| 5 | Сеансовый (Session) | Устанавливает, поддерживает и завершает соединения между двумя узлами |
| 4 | Транспортный (Transport) | Обеспечивает надежную передачу данных между узлами в сети |
| 3 | Сетевой (Network) | Занимается маршрутизацией и пересылкой пакетов данных через несколько сетей |
| 2 | Канальный (Data Link) | Обеспечивает безошибочную передачу данных между соседними устройствами |
| 1 | Физический (Physical) | Передача битов по физической среде |

Модель OSI помогает стандартизировать процесс взаимодействия между различными системами, что упрощает разработку сетевых приложений и обеспечивает их совместимость.

### 4.2 2. Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор (switch) — это сетевое устройство, которое играет важную роль в локальной компьютерной сети (LAN). Его основная функция заключается в пересылке данных между устройствами в сети, обеспечивая эффективную и надежную передачу информации. Основные функции коммутатора:

- Пересылка кадров (Frame forwarding): передача данных между портами на основе MAC-адресов.

- Фильтрация и обучение (Filtering and Learning): построение таблицы MAC-адресов для определения, на какой порт отправлять данные.

- Управление коллизиями (Collision Management): разделение доменов коллизий, каждый порт — отдельный домен.

- Управление потоком (Flow Control): регулирование скорости передачи данных.

- Дуплексный режим (Duplex Mode Management): поддержка полнодуплексного режима работы.

### 4.3 3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор (router) — это сетевое устройство, которое работает на сетевом уровне модели OSI и обеспечивает передачу данных между различными сегментами сети, используя информацию о маршрутах. Основные функции маршрутизатора:

- Маршрутизация (Routing): определение оптимального пути для передачи данных.

- Перенаправление (Forwarding): пересылка пакетов между сетями.

- Фильтрация трафика (Traffic Filtering): управление доступом на основе IP-адресов и портов.

- Адресация (Addressing): работа с IP-адресами и таблицами маршрутизации.

- Управление полосой пропускания (Bandwidth Management): контроль и распределение пропускной способности.

- Сегментация сети (Network Segmentation): разделение сети на логические сегменты.

### 4.4 4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

Отличие между коммутаторами второго и третьего уровня связано с уровнем, на котором они работают в сетевой модели OSI:

| Характеристика | Коммутатор 2-го уровня (L2) | Коммутатор 3-го уровня (L3) |
| --- | --- | --- |
| Уровень OSI | Канальный (L2) | Сетевой (L3) |
| Работает с | MAC-адресами | IP-адресами |
| Маршрутизация | Не поддерживает | Поддерживает межсетевую маршрутизацию |
| VLAN | Поддерживает | Поддерживает и маршрутизирует между VLAN |
| Протоколы | STP, VLAN | OSPF, RIP, EIGRP, статическая маршрутизация |

Коммутаторы третьего уровня сочетают функции коммутатора (пересылка кадров на канальном уровне) и маршрутизатора (маршрутизация пакетов на сетевом уровне), что позволяет им маршрутизировать трафик между VLAN без использования внешнего маршрутизатора.

### 4.5 5. Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс (Network Interface) представляет собой физическое или логическое устройство, которое позволяет компьютеру или другому сетевому устройству подключаться к сети для обмена данными. Сетевой интерфейс обеспечивает связь между устройством и сетью, позволяя передавать данные внутри и между сетями. Примерами сетевых интерфейсов являются сетевые адаптеры (NIC), Wi-Fi адаптеры и логические интерфейсы (loopback, VLAN-интерфейсы).

### 4.6 6. Что такое сетевой порт?

Сетевой порт (Network port) — это числовая адресная точка в компьютерной сети, которая используется для идентификации конкретного процесса или службы на устройстве в сети. Порты позволяют множеству приложений и служб работать параллельно на одном устройстве, обеспечивая таким образом многопроцессорный и многопользовательский доступ к ресурсам сети. Номера портов находятся в диапазоне от 0 до 65535 (например, 80 — HTTP, 443 — HTTPS, 22 — SSH, 25 — SMTP).

### 4.7 7. Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

- Ethernet: стандартная технология локальных сетей (LAN), предоставляющая возможность передачи данных по сетевым кабелям. Работает на скоростях до 10 Мбит/с и использует различные типы кабелей, такие как коаксиальный кабель (10BASE5), витая пара (10BASE-T) и оптоволокно (10BASE-F). Ethernet был первоначально стандартизирован в IEEE 802.3 и стал доминирующим стандартом для проводных локальных сетей.

- Fast Ethernet: улучшенная версия технологии Ethernet, поддерживающая скорости передачи данных до 100 Мбит/с. Использует те же типы кабелей, что и Ethernet, но с повышенной скоростью передачи данных. Fast Ethernet был стандартизирован в IEEE 802.3u и быстро стал популярным выбором для более быстрых сетей в домашних и офисных средах.

- Gigabit Ethernet: следующий этап развития Ethernet, предоставляющий скорости передачи данных до 1 Гбит/с. Использует высокоскоростные варианты витой пары (1000BASE-T) или оптоволокна (1000BASE-X) для обеспечения более высокой пропускной способности. Gigabit Ethernet часто используется в корпоративных сетях и дата-центрах для обеспечения высокой производительности и скорости обмена данными между устройствами.

### 4.8 8. Что такое IP-адрес (IPv4-адрес)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример с пояснениями разбиения сети на две или более подсетей с указанием числа узлов в каждой подсети.

IP-адрес (Internet Protocol Address): числовой идентификатор, присваиваемый каждому устройству в компьютерной сети, подключенной к сети, использующей протокол IPv4. IPv4-адрес состоит из четырех октетов (байтов), разделенных точками, каждый из которых может принимать значения от 0 до 255 (например, 192.168.1.1).

Сеть: группа компьютеров и других устройств, соединенных между собой для обмена данными и ресурсами. Каждое устройство в сети имеет свой собственный IP-адрес, который позволяет ему уникально идентифицироваться в сети.

Подсеть (Subnet): логический сегмент сети, который образуется путем разделения основной сети на более мелкие части для управления трафиком и повышения безопасности сети.

Маска подсети (Subnet Mask): 32-битовое значение, используемое для определения размера сети и подсети. Маска подсети указывает, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлам в этой сети. Она состоит из последовательности единиц, за которыми следуют нули (например, 255.255.255.0).

Служебные IP-адреса: специальные адреса, зарезервированные для определенных целей в сети. Они не используются для назначения устройствам в сети и предназначены для определенных служб или целей, таких как тестирование, маршрутизация, широковещательные и многоадресные коммуникации: - Сетевой адрес (Network Address) — адрес подсети, где все биты хоста равны 0 (например, 192.168.1.0). - Широковещательный адрес (Broadcast Address) — адрес для отправки данных всем узлам подсети, где все биты хоста равны 1 (например, 192.168.1.255). - Адрес шлюза (Gateway Address) — обычно первый или последний адрес в подсети (например, 192.168.1.1).

Пример разбиения сети на две подсети:

Исходная сеть: 192.168.1.0/24 (256 адресов, 254 доступных хоста)

Для разбиения на две подсети возьмем маску /25 (255.255.255.128): - Подсеть 1: 192.168.1.0/25 - Диапазон адресов: 192.168.1.0 — 192.168.1.127 - Доступные хосты: 192.168.1.1 — 192.168.1.126 (126 адресов) - Широковещательный адрес: 192.168.1.127

- Подсеть 2: 192.168.1.128/25

  - Диапазон адресов: 192.168.1.128 — 192.168.1.255

  - Доступные хосты: 192.168.1.129 — 192.168.1.254 (126 адресов)

  - Широковещательный адрес: 192.168.1.255

### 4.9 9. Что такое VLAN? Для чего применяется VLAN в сети организации? Какие преимущества даёт применение VLAN? Приведите примеры ситуаций применения VLAN.

VLAN (Virtual Local Area Network) — это логическая группа устройств в сети, которые могут обмениваться данными так, как если бы они были подключены к одному физическому сегменту, независимо от их физического расположения. VLAN работают на канальном уровне модели OSI и позволяют разделять трафик между различными группами пользователей или устройств.

Применение VLAN в сети организации: - Сегментация сети: позволяет разделить сеть на логические сегменты согласно функциональным, безопасностным или организационным потребностям. - Управление трафиком: позволяет администраторам сети управлять трафиком, применяя политики безопасности, качества обслуживания (QoS) и т. д. - Улучшенная безопасность: позволяет разделить чувствительные данные и сервисы от общего трафика в сети, улучшая безопасность и предотвращая несанкционированный доступ к данным. - Оптимизация ресурсов: позволяет оптимизировать использование сетевых ресурсов, направляя трафик только туда, где он необходим, и уменьшая перегрузку сети.

Преимущества применения VLAN в сети организации: - Гибкость и масштабируемость: возможность быстро изменять конфигурацию сети, добавлять или удалять VLAN в зависимости от потребностей организации. - Улучшенная безопасность: возможность физической и логической изоляции сетевых сегментов, что усиливает безопасность и защищает от атак. - Эффективное использование ресурсов: возможность оптимизации сетевых ресурсов и уменьшения нагрузки на сеть за счет лучшего управления трафиком. - Улучшенное управление: централизованное управление и настройка VLAN облегчает администрирование сети и обеспечивает более гибкие возможности управления сетью.

Примеры ситуаций применения VLAN: - Разделение отделов: создание VLAN для разных отделов организации (например, финансового, маркетингового, технического) для логического разделения сетевых ресурсов и безопасности данных. - Гостевая сеть: создание VLAN для гостевого Wi-Fi, чтобы отделить трафик гостевых пользователей от внутренней сети компании. - Группировка устройств: группировка сетевых устройств с общими потребностями (например, серверов, IP-телефонов, видеокамер) в отдельные VLAN для оптимизации трафика и улучшения производительности. - Сегментация по безопасности: создание отдельной VLAN для сегментации трафика с целью улучшения безопасности и защиты критически важных сетевых ресурсов.

### 4.10 10. В чём отличие Trunk Port от Access Port?

Trunk Port и Access Port — это два типа портов на коммутаторах, используемых в сетевых конфигурациях. Они имеют разные функции и настройки.

Access Port предназначен для подключения устройств конечных пользователей, таких как компьютеры, принтеры или IP-телефоны.

Trunk Port используется для соединения между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизатором.

| Характеристика | Access Port | Trunk Port |
| --- | --- | --- |
| Трафик | Передает трафик только одной VLAN | Передает трафик с нескольких VLAN через один порт |
| Назначение | Подключение конечных устройств пользователей | Соединение коммутаторов и передача трафика между ними, подключение к маршрутизаторам |
| Настройка | Принадлежность к определенной VLAN | Настройка для передачи трафика с нескольких VLAN (всех или выбранных) |
| Тегирование | Не использует теги VLAN | Использует теги VLAN (802.1Q) для идентификации принадлежности кадра |
| Примеры | Компьютеры, принтеры, телефоны | Соединения между коммутаторами, подключение к маршрутизатору (Router-on-a-stick) |