# Лабораторная работа №8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

## 1 Цель работы

Приобрести практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

## 2 Выполнение работы

В логическую рабочую область проекта добавим сервер dns и подключим его к коммутатору msk-donskaya-agko-sw-3 через порт Fa0/2 (рис. #fig:002):

Добавление сервера dns в логическую рабочую область проекта и подключение его к коммутатору msk-donskaya-agko-sw-3

Далее активируем порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе (рис. #fig:003):

Активация порта на коммутаторе

Настроим конфигурацию сервера: адрес шлюза — 10.128.0.1, адрес сервера — 10.128.0.5, маска 255.255.255.0 (рис. #fig:004):

Настройка конфигурации сервера (адрес шлюза, адрес сервера, маска)

Далее настроим сервис DNS (рис. #fig:005):

- в конфигурации сервера выберем службу DNS, активируем её (выбрав флаг On);

- в поле Type в качестве типа записи DNS выберем записи типа A (A Record);

- в поле Name укажем доменное имя, по которому можно обратиться к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем укажем его IP-адрес в соответствующем поле (10.128.0.2);

- нажав на кнопку Add, добавим DNS-запись на сервер;

- аналогичным образом добавим DNS-записи для серверов mail, file, dns;

- сохраним конфигурацию сервера.

Настройка сервиса DNS (активация службы DNS, выбор типа записи A Record, указание доменного имени и IP-адреса, добавление записи на сервер)

Настроим DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя команды из лабораторной работы для каждой выделенной сети (рис. #fig:006):

- укажем IP-адрес DNS-сервера;

- перейдём к настройке DHCP;

- зададим название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажем адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера;

- зададим пулы адресов, исключаемых из динамического распределения.

Настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе

Заменим статическое распределение адресов на динамическое на оконечных устройствах (рис. #fig:007):

Замена статического распределения адресов на динамическое на оконечных устройствах

Затем проверим, какие адреса выделяются оконечным устройствам (рис. #fig:008):

Проверка адресов, выделяемых оконечным устройствам

Проверим доступность устройств из разных подсетей (рис. #fig:009):

Проверка доступности устройств из разных подсетей

В режиме симуляции изучим, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (рис. #fig:010):

Изучение запроса адреса по протоколу DHCP в режиме симуляции

## 3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

## 4 Ответы на контрольные вопросы

### 4.1 1. За что отвечает протокол DHCP?

За автоматическое получение IP-адреса и других параметров сети (маска подсети, адрес шлюза, адрес DNS-сервера и т.д.) устройствами в сети.

### 4.2 2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

| Тип сообщения | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| DHCPDISCOVER | Клиент → Сервер | Начальное сообщение для поиска DHCP-сервера |
| DHCPOFFER | Сервер → Клиент | Ответ на начальное сообщение с сетевыми настройками |
| DHCPREQUEST | Клиент → Сервер | Запрос на использование предложенных настроек |
| DHCPACK | Сервер → Клиент | Авторизация клиента, настройки приняты |
| DHCPNAK | Сервер → Клиент | Авторизация невозможна |
| DHCPDECLINE | Клиент → Сервер | IP-адрес уже используется в сети |
| DHCPINFORM | Клиент → Сервер | Присвоен статический IP, но нужен динамический |
| DHCPRELEASE | Клиент → Сервер | Завершение использования IP-адреса |

### 4.3 3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

По умолчанию запросы от клиента отправляются на сервер на порт 67, сервер в свою очередь отвечает клиенту на порт 68, выдавая IP-адрес и другую необходимую информацию, такую как сетевая маска, адрес маршрутизатора (шлюза) и адреса DNS-серверов.

### 4.4 4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — система, ставящая в соответствие доменному имени хоста IP-адрес и наоборот.

### 4.5 5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

| Тип записи | Назначение |
| --- | --- |
| RR | Resource Records — описывают все узлы сети в зоне и помечают делегирование поддоменов |
| SOA | Start of Authority — указывает на авторитативность для зоны |
| NS | Name Server — перечисляет DNS-серверы зоны |
| A | Address — задаёт отображение имени узла в IP-адрес |
| PTR | Pointer — задаёт отображение IP-адреса в имя узла |
| CNAME | Canonical Name — псевдоним для другого имени |
| MX | Mail Exchange — указывает почтовые серверы для домена |