# Лабораторная работа №5

Конфигурация VLAN

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

## 1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

## 2 Выполнение работы

Используя приведённую в лабораторной работе последовательность команд из примера по конфигурации Trunk-порта на интерфейсе g0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1, настроим Trunk-порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов (рис. #fig:002 – #fig:006):

Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-2

Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-3

Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-4

Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-pavlovskaya-agko-sw-1

Далее настроим коммутатор msk-donskaya-agko-sw-1 как VTP-сервер и пропишем на нём номера и названия VLAN (рис. #fig:007):

Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 как VTP-сервера, добавление номеров и названий VLAN

Теперь настроим коммутаторы msk-donskaya-agko-sw-2, msk-donskaya-agko-sw-3, msk-donskaya-agko-sw-4 и msk-pavlovskaya-agko-sw-1 как VTP-клиенты и на интерфейсах укажем принадлежность к VLAN (рис. #fig:008 – #fig:011):

Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-2 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN

Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN

Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-4 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN

Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-agko-sw-1 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN

Затем требуется указать статические IP-адреса на оконечных устройствах (рис. #fig:012 – #fig:013):

Пример указания статического IP-адреса на оконечном устройстве (Default Gateway)

Пример указания статического IP-адреса на оконечном устройстве (IP Configuration)

После указания статических IP-адресов на оконечных устройствах проверим с помощью команды ping доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN (рис. #fig:014):

Проверка доступности устройств с помощью ping

## 3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

## 4 Ответы на контрольные вопросы

### 4.1 1. Охарактеризуйте следующие команды: switchport mode access, switchport access vlan, vtp mode, vtp domain, vtp password, vlan, name.

- switchport mode access: устанавливает порт в режим доступа (access), который предназначен для работы с одним определённым VLAN.

- switchport access vlan : назначает определённый VLAN для порта в режиме доступа.

- vtp mode server/client:

  - vtp mode server: устанавливает коммутатор в режим сервера VTP, позволяя ему рассылать информацию о VLAN другим коммутаторам в сети.

  - vtp mode client: устанавливает коммутатор в режим клиента VTP, что позволяет ему принимать информацию о VLAN от серверов VTP.

- vtp domain : устанавливает домен VTP, в котором находится коммутатор. Для синхронизации информации о VLAN все коммутаторы в сети должны находиться в одном домене VTP с одинаковым именем.

- vtp password : устанавливает пароль VTP для доступа к домену VTP. Это помогает обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированные изменения конфигурации VLAN.

- vlan : создаёт новый VLAN с указанным номером.

- name : присваивает имя VLAN, что делает его более понятным для администраторов сети.

### 4.2 2. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это протокол в семействе протоколов Интернета, который используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных в компьютерных сетях. ICMP также выполняет некоторые сервисные функции, такие как проверка доступности хостов и диагностика сетевых проблем.

Формат пакета ICMP обычно состоит из заголовка и поля данных, которое может включать в себя различные поля в зависимости от типа сообщения ICMP. Основные поля заголовка ICMP включают:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Тип (Type) | Определяет тип сообщения ICMP (например, сообщение об ошибках, запрос эхо и т. д.) |
| Код (Code) | Подтип сообщения, который позволяет уточнить тип сообщения (например, для сообщения об ошибке код может указывать на конкретный тип ошибки) |
| Контрольная сумма (Checksum) | Используется для обеспечения целостности пакета ICMP |
| Дополнительные данные | В зависимости от типа и кода сообщения, может содержать дополнительные поля с информацией о сетевой проблеме или другой полезной информации |

### 4.3 3. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол, используемый в компьютерных сетях для связи IP-адресов с физическими MAC-адресами устройств в локальной сети. Он позволяет устройствам в сети определить MAC-адрес другого устройства на основе его IP-адреса.

Когда устройству требуется отправить пакет данных другому устройству в сети, оно сначала проверяет свою локальную таблицу ARP, чтобы узнать MAC-адрес получателя. Если необходимый MAC-адрес отсутствует в таблице ARP, устройство отправляет ARP-запрос на всю сеть, запрашивая MAC-адрес соответствующего IP-адреса. Устройство, которое имеет этот IP-адрес, отвечает на запрос, предоставляя свой MAC-адрес.

Формат пакета ARP обычно состоит из следующих полей:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Тип аппаратного адреса | Определяет тип физического аппаратного адреса в сети (например, Ethernet — значение 1) |
| Тип протокола | Указывает на протокол сетевого уровня, для которого запрашивается соответствие адресов (обычно IPv4 — значение 0x0800) |
| Длина аппаратного адреса | Указывает размер физического адреса (обычно 6 байт для MAC-адресов Ethernet) |
| Длина адреса протокола | Указывает размер адреса протокола (обычно 4 байта для IPv4) |
| Код операции | Определяет тип операции ARP (запрос — значение 1, ответ — значение 2) |
| MAC-адрес отправителя | Физический адрес отправителя |
| IP-адрес отправителя | IP-адрес отправителя |
| MAC-адрес получателя | Физический адрес получателя (обычно пустой в ARP-запросах) |
| IP-адрес получателя | IP-адрес получателя |